Plan de Mantenimientos de Servicios Tecnológicos 2020

- Objetivo.

| General | Específicos |
| --- | --- |
| Presentar el plan que se seguirá para realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, teléfonos, UPS, Aires Acondicionados y centros de cableado, televisores y videoproyectores de Icetex. | Realizar limpieza física y lógica de los equipos que pertenecen a la entidad, minimizando fallas que puedan presentarse. |
|  | Optimizar las condiciones operativas de durabilidad y fiabilidad de los equipos de la planta computacional de la Entidad. |
|  | Asegurar la actualización de los aplicativos de inventario y seguridad en los equipos de la entidad. |
|  | Actualizar el inventario de los equipos de Icetex. |

- Alcance

| Mantenimiento preventivo a equipos de Icetex a nivel nacional Sedes Icetex: 36 | Equipos a Intervenir |  |
| --- | --- | --- |
|  | Computadores | 513 |
|  | Portátiles | 131 |
|  | Teléfonos | 250 |
|  | UPS | 29 |
|  | Centros de cableado | 40 |
|  | Aires Acondicionados | 1 |
|  | Televisores y video proyectores | 16 |

- Roles

| Coordinador Infraestructura | Supervisor |
| --- | --- |
| Coordinadora Mesa de Ayuda | Seguimiento Mantenimiento |
| Líder Operativo Mesa de Ayuda | Coordinar Mantenimiento |
| Técnicos Mantenimiento | Ejecutar Mantenimiento |

- Cronograma

| ACTIVIDAD | FECHA |
| --- | --- |
| Mantenimiento Completo | Diciembre 2019 – Agosto 2020 |
| Mantenimiento Equipos de computo | Diciembre 2019 – Marzo 2020 |
| Mantenimiento Teléfonos | Diciembre 2019 – Marzo 2020 |
| Mantenimiento UPS | Diciembre 2019 – Abril 2020 |
| Mantenimiento Centro de cableado | Junio – Agosto 2020 |
| Mantenimiento Aire Acondicionado | Abril 2020 |
| Mantenimiento Televisores y video proyectores | Febrero 2020 |

El cronograma detallado se encuentra en X:\INFRAESTRUCTURA\Mesa de Servicio 2019 - Comware\Planes de Trabajo\Mantenimiento Preventivo 2020

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ESCRITORIO, COMPUTADORES Y TELEFONOS:

| ACTIVIDAD | PASOS A REALIZAR |
| --- | --- |
| Inicial | Presentación del técnico al usuario |
|  | Inspeccionar buen funcionamiento del equipo con el usuario |
|  | Desconexión de cables del equipo |
| Mantenimiento | Traslado CPU – Teclado para realizar soplado |
|  | Realizar limpieza interna con brocha o bayetilla |
|  | Realizar limpieza externa al equipo con liquido limpiador |
|  | Desconexión del teléfono |
|  | Realizar limpieza del teléfono con liquido limpiador |
| Conexión | Tomar voltajes de las tomas de corriente |
|  | Realizar nuevamente conexiones del equipo y teléfono |
|  | Verificar funcionamiento del equipo y teléfono |
| Verificación | Revisar la nomenclatura del nombre del equipo estándar |
|  | Ingresar al equipo validar instalación y versión del antivirus, agente de Aranda y Actualizaciones de Windows |
|  | Diligenciar el acta con los datos del equipo y teléfono |
| Entrega Usuario | Realizar pruebas de funcionamiento con el usuario (Ingreso correo, aplicativos, impresión). Firma Acta |
| Entrega a Soporte | Entrega del acta física y digital del acta al área de soporte |

MANTENIMIENTO CENTRO DE CABLEADO:

Elementos para intervenir: Switch, pach cord, patch panel, organizadores

| ACTIVIDAD | PASOS A REALIZAR |
| --- | --- |
| Inicial | Verificación del estado, condiciones actuales |
|  | Validación del plano inicial del rack |
| Mantenimiento | Marcación guía inicial de ubicación patch cord |
|  | Marquillado uno a uno de patch cord |
|  | Conexión y desconexión – Limpieza de cables del rack |
|  | Organización de cables |
| Verificación | Pruebas de funcionamiento |
| Entrega a Soporte | Firma del acta y entrega del acta física y digital del acta al área de soporte |

MANTENIMIENTO UPS:

| ACTIVIDAD | PASOS A REALIZAR |
| --- | --- |
| Inicial | Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS |
|  | Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores. |
|  | Revisión de baterías en descarga individual |
|  | Revisión de status de todos los circuitos de alarma |
|  | Inspección visual de todos los sub-ensambles internos y componentes principales |
|  | Revisión de todas las conexiones mecánicas en busca de desajustes y decoloraciones por el calor y lubricación de ventiladores |
| Mantenimiento | Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de componentes internos del UPS |
| Verificación | Verificación de ventiladores |
|  | Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración |
|  | Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación. |
|  | Medición de voltaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga. |
|  | Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga |
| Entrega a Soporte | Firma del acta y entrega del acta física y digital del acta al área de soporte |

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO:

| ACTIVIDAD | PASOS A REALIZAR |
| --- | --- |
| Inicial | Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al aire acondicionado |
|  | Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores. |
|  | Revisión de unidad condensadora |
|  | Revisión de unidad manejadora |
|  | Revisión de accesorios (válvulas) |
| Mantenimiento | Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de componentes internos |
| Verificación | Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación. |
|  | Medición de voltaje, frecuencia y corriente |
| Entrega a Soporte | Firma del acta y entrega del acta física y digital del acta al área de soporte |

MANTENIMIENTO TELEVISORES Y VIDEOPROYECTORES:

| ACTIVIDAD | PASOS A REALIZAR |
| --- | --- |
| Inicial | Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas |
| Mantenimiento | Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de ranuras (aplica para televisores) |
| Verificación | Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación. |
|  | Medición de voltaje, frecuencia y corriente |
| Entrega a Soporte | Firma del acta y entrega del acta física y digital del acta al área de soporte |

- Seguimiento

| Diario | Al finalizar cada jornada se recibirá por parte del aliado las actas físicas y digitales de los mantenimientos que se realizaron. |
| --- | --- |
|  | Se revisarán las novedades presentadas con los equipos o usuarios. |
|  | Ingresar en el cronograma el avance del día. |
| Semanal | Realizar seguimiento al cronograma para tomar las acciones correctivas y cumplir los tiempos acordados. |